无人机通信工程零基础操作手册

版本 1.0　编写日期 2026 年 10 月 6 日

适用对象：第一次使用 Keil、Vivado 和 Xilinx SDK 的项目成员。

本手册教你从接收源码包开始，完成 STM32 工程编译与 Flash 下载，以及 Zynq 7020 的首次 JTAG 加载和通信观察。程序用于通信测试：机载端返回模拟遥测，Zynq 返回模拟视频状态。当前没有可直接烧录的完整 YOLO 程序、摄像头程序或飞控程序。

本版依据通信代码提交 601482189d42ceda024b9aca52912b8569b47c03 编写。代码已经完成 PC 测试和真实工具链编译；本文中的实板操作步骤尚未在你的硬件上执行。完成接线、配置和实测后，才能把对应项目记为“实板已通过”。

第一次操作的顺序：准备软件和烧录器 → 保存原始源码包 → 核对板型与接线方案 → 外部信号线断开时逐块编译下载 → 断电后接第一段链路 → 加载 Zynq → 逐段联调。不要第一步就同时连接四块板。

仓库：https://github.com/KISY2000/drone-comm

阅读导航

首次操作按章节顺序进行；排查故障时可直接查第 16 节。Word 中可使用导航窗格快速跳转。

01 先认清四块板和文件类型	3

02 准备工具和软件	4

03 收到文件包后的第一步	5

04 断电接线和串口路线	6

05 两只 E07 应怎样接	7

06 在 Keil 中打开正确工程	8

07 启用实板配置并生成自己的程序	9

08 连接 ST Link 和设置下载参数	10

09 下载 STM32 并检查是否运行	11

10 Zynq 首次运行需要哪些文件	12

11 在 SDK 中配置实板应用	13

12 通过 JTAG 加载 Zynq 和观察运行	14

13 怎样判断四节点通信成功	15

14 断线测试和进阶测试的边界	16

15 怎样调整参数和恢复旧版本	17

16 常见问题按这个顺序排查	18

17 SD 启动和 YOLO 到哪一步	19

18 每次测试应留下什么记录	20

01 先认清四块板和文件类型

这里有三个地面处理节点，以及一个机载通信测试节点。请给实物贴上下面的标签，尤其不要把两块 F407 的程序装反。

| 实物标签 | 主要任务 | 本轮使用的软件 |
| --- | --- | --- |
| 地面 F103 | 在地面 F407 和地面 E07 之间转发消息 | Keil uVision 5 |
| 地面 F407 或 HUB | 管理会话，连接 F103 和 Zynq，发起遥测查询 | Keil uVision 5 |
| Zynq 7020 | 与地面 F407 通信，返回模拟视频状态 | Vivado 2017.4 和 SDK 2017.4 |
| 机载 F407 或 AIR | 驱动另一只 E07，返回模拟遥测 | Keil uVision 5 |

烧录通常指把程序写进非易失存储器，断电后仍保留。编译是把 C 源码变成芯片能执行的程序；编译成功只说明软件能够生成。调试是用下载器暂停程序、查看变量和定位错误。

| 文件后缀 | 是什么 | 这次如何使用 |
| --- | --- | --- |
| .uvprojx | Keil 工程入口 | 双击或在 Keil 中打开 |
| .c 和 .h | C 程序与配置文件 | 修改后必须重新编译 |
| .axf | STM32 可执行文件，含调试信息 | 由当前 Keil 工程下载 |
| .hex | 带地址信息的烧录文件 | 可选生成，不能仅凭文件名判断角色 |
| .lib | 静态库 | 不能单独烧录 |
| .hdf | Vivado 2017.4 硬件描述 | 交给 SDK 生成对应 BSP |
| .elf | Zynq ARM 应用程序 | 本轮由 SDK 经 JTAG 加载到内存 |
| .bit | FPGA 可编程逻辑配置 | 当前 MIO 串口测试不需要生成它 |
| BOOT.bin | Zynq 启动镜像 | 当前尚未交付最终启动包 |

两个重要区别：STM32 本轮写入内部 Flash，正常情况下断电仍保留；Zynq 本轮经 JTAG 加载到内存，断电后要再次加载。把源码 ZIP 复制到开发板、U 盘或 SD 卡，不会自动完成编译或烧录。

02 准备工具和软件

你的电脑已经安装 Keil 5.40、Vivado 2017.4、SDK 2017.4 和 CubeMX。本机优先使用现有版本；下面的安装说明主要给队友的新电脑使用。安装完成不代表电脑已经识别下载器，后面还要检查连接。

| 必备物品 | 用途和要求 |
| --- | --- |
| Windows 电脑与数据线 | USB 线必须支持数据，只有充电功能的线不能下载 |
| ST-Link 下载器 | 给三块 STM32 下载和调试，可先用一个依次操作 |
| Zynq 兼容 JTAG 下载器 | 给 7020 下载和调试；普通 USB 转串口线不能替代 |
| 各板规定的电源 | 按厂家标注供电；板间连接信号和 GND，不并接电源输出 |
| 两只同型号 E07 和对应天线 | 一只地面，一只机载；核对是本配置适用的 CC1101 26 MHz 模块 |
| 杜邦线、万用表 | 核对接地、供电与通断；检查排针实际方向 |
| 逻辑分析仪或示波器 | 排查串口电气负载、SPI、GDO 时序；联调建议准备 |

Keil 的作用和安装。Keil uVision 是写代码、编译和下载 STM32 程序的窗口。新电脑从 Keil 官方页面获取 MDK，安装后打开 uVision；使用合法可用的许可证。当前基线是 MDK 5.40 和 Arm Compiler 6.22。进入 Pack Installer，检查以下设备包：Keil STM32F1xx DFP 2.4.1、STM32F4xx DFP 3.1.1、ARM CMSIS 5.9.0。安装同名不同版本时可能出现迁移提示，先记录，别直接覆盖基线。

Vivado 和 SDK 的作用。Vivado 配置 Zynq 的硬件环境；SDK 编译和调试其中 ARM 核的软件。新电脑在 AMD 官方历史版本中选择 2017.4，安装 Vivado、SDK、Zynq 7000 支持和下载线驱动。许可证提示按官方许可处理。这里使用 .hdf 时代的流程，不要把新版 Vitis 的 .xsa 步骤混进来。

CubeMX 的作用。它是 STM32 引脚与时钟的图形配置工具。本轮完整通信工程已经手动初始化外设，第一次烧录不需要打开 CubeMX 或点击 Generate Code。当前安装版本为 6.18.1；它生成的基底工程还没有通信主循环。

查看手册。Word 或 WPS 可打开本手册。Python 和 GCC 仅在你要复现 PC 测试时需要；不需要为烧录运行文档 OCR 环境。

官方入口：Keil https://www.keil.com/download/product/ ；STM32CubeMX https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html ；AMD https://www.xilinx.com/support/download.html 。

03 收到文件包后的第一步

1. 在资源管理器里打开“查看”，显示“文件扩展名”。这样可以分清 .uvprojx、.axf 和 .lib，避免只看相似文件名。

2. 保留收到的原始 ZIP，另建一个操作目录。示例使用 C:\drone_work\drone_comm；路径尽量短，使用英文字母、数字和下划线。不要直接在压缩包窗口中双击工程。

3. 右键 ZIP →“全部解压缩”，把整个工程解压出来。如果出现 drone-comm-main 等外层文件夹，确认真正工程目录里面同时存在 README.md、include、src、platforms、deps 和 tools。

4. 再复制整份工程为实板操作副本，例如 C:\drone_work\board_test。以下实板改动都在这个副本进行。不要只复制一个 .uvprojx，它依赖其他目录中的相对路径。

5. 用记事本打开 README.md，确认当前路线写的是 F407 USART3 加 USART2、Zynq UART0 MIO14/15、默认 115200。看到 USART6、UART1 EMIO 或 U5/T5 的旧资料时，按“历史备用”处理。

6. 建立 my_board_records 文件夹，保存版本号、接线照片、编译日志和测试结果。每次测试记下是哪块板、哪个工程、哪个波特率。

从 GitHub 下载时，打开仓库 → Code → Download ZIP。这个按钮取得当时主分支最新版本。要严格复现本手册的软件基线，可下载下面这个固定提交的 ZIP：

https://github.com/KISY2000/drone-comm/archive/601482189d42ceda024b9aca52912b8569b47c03.zip

GitHub 源码包不含本机 build 输出、工具安装程序和私人 PDF。没有 .axf、.elf 或 HDF 是正常的，后面从源码生成。不要从旧聊天附件中找一个同名二进制文件代替当前编译。

找到正确入口。三份完整 STM32 程序都在 platforms\stm32\standalone。platforms\stm32\templates 中的是库工程；platforms\stm32\cubemx 中的是初始化基底；build 中带有 link_only 或 enabled_link_only 的文件只做链接验证。这三类都不是本手册的首次烧录入口。

每次大改之前。关闭 IDE，复制整个工作副本为新的日期目录。恢复时回到旧副本重新编译、下载；只恢复一个 .c 文件可能漏掉工程宏或 BSP 设置。

04 断电接线和串口路线

先关闭各板电源，拔掉供电 USB，再调整跳帽和杜邦线。TX 表示发送，RX 表示接收，串口必须 TX 接另一端 RX。GND 是共同参考地；本方案使用 3.3 V TTL 信号。

| 发送端 | 接收端 |
| --- | --- |
| F103 PA2 TX | 地面 Explorer P2.3，PB11 RX |
| 地面 Explorer P2.4，PB10 TX | F103 PA3 RX |
| 地面 Explorer P4.3，PA2 TX | Navigator P5.2，MIO14 RX |
| Navigator P5.1，MIO15 TX | 地面 Explorer P4.4，PA3 RX |
| 三块地面板 GND | 互相连接到共同 GND |

表中的数字是原理图针号，不表示照片中“从左往右数第几根”。必须先找到实物 pin 1 标记，再核对针号；不要按排针外形猜测。机载节点通过无线连接，远端独立供电，不需要拉一根长地线连接两地。

Navigator P5。拆除 1–3 和 2–4 跳帽，信号接 PS 一侧的 P5.1、P5.2。另一侧是板载 CH340 串口芯片路径。保留跳帽可能让两个发送端同时驱动一条线。调试时也不要为了“看日志”把跳帽插回。

Explorer P2 和 P4。从 MCU 中排接线，拆除通往 RS232、GPS、RS485 的相关选择跳帽。不要接 MAX3232 转换之后的 RS232 电平接口。

Explorer P1。拆除音频跳帽。地面程序禁用以太网和音频，并把 PD3 的 PHY reset、PC1 的 MDC 保持低。PA2 仍连接 MDIO，PA3 仍可能带音频 RC 负载，因此要测量波形；软件关闭外设并不证明外部负载已完全隔离。

供电检查。各板按厂家要求独立供电。板间不连接两个 3.3 V 或 5 V 电源输出。用万用表确认 GND、目标供电和无明显短路；无法确认针号或测出异常电压时，先停在此步。

此时先核对方案，不急着连整机。首次下载前，板上可能仍有旧程序。保持板间 UART 与 E07 信号线断开，先逐块下载第 06 至 09 节的测试程序。完成后全部断电，再只接 F103 与地面 F407 这一路；后续节点按第 13 节加入。不要让已上电的发送端连接到未上电的接收板。

默认参数统一为 115200 bps、8 个数据位、无奇偶校验、1 个停止位、无流控，也写作 115200 8N1。首轮通过后，再按第 15 节三台一起改为 460800。

05 两只 E07 应怎样接

E07 引脚要按照模块外壳型号及厂家引脚定义逐一找信号名。本表按信号对应，不给未经实物核对的 E07 排针朝向。先接电源、GND、天线，再核对 SPI 和 GDO；全部接线操作均在断电时进行。

| E07 信号 | 地面 F103 | 机载 Explorer F407 |
| --- | --- | --- |
| SCK | PA5 | PB3，U16.5 |
| MISO | PA6 | PB4，U16.7 |
| MOSI | PA7 | PB5，U16.6 |
| CSN | PA4 | PG7，U16.4 |
| GDO0 | PB0 | PG6，U16.3 |
| GDO2 | 预留不接 | 不接 |
| GND | 板上 GND | U16.1，GND |
| 电源 | 核对模块要求后接 3.3 V | 核对模块要求后接 U16.2，3.3 V |

SPI 与 UART 不同：SCK 接 SCK，MISO 接 MISO，MOSI 接 MOSI，不按 TX/RX 的方法交叉。CSN 是片选，GDO0 提供无线收发事件。少接 GDO0 可能造成超时或只能偶发收发。

机载板的共享引脚。拔掉原 NRF 模块，保持板载 Flash 的 PB14 片选为高。当前程序会配置 PB14。PB3、PB4 被无线 SPI 占用，因此调试只能选择 SWD，并关闭 SWV/Trace，不使用 JTAG。U16 是 NRF 风格接口，不能把 E07 当作针脚兼容模块直接插入；必须按表转接。U16.8 的 PG8 与 RS485 使能共用，本方案不用。

频率配置。当前两端使用同一份 433 MHz、GFSK、38.4 kbps 配置，模块晶振按 26 MHz。这个 26 MHz 是无线模块晶振，与 F103 已确认的 8 MHz 外部晶振不是一回事。不要在一端随意改频率或速率。

未接 E07 时能做什么。可以先验证 STM32 启动、下载器和有线链路；F103 会报告无线故障并重试初始化。此时遥测计数不增长属于预期，不能据此判定有线失败，也不能把无线记为通过。

初次无线试验可在同一桌面相隔约 1 至 2 米进行，两只模块使用适配天线，电源稳定。后续距离测试另行记录。不要把本轮模块联通结果当作飞行距离或飞控验收。

06 在 Keil 中打开正确工程

以下以地面 F103 为例。F407 操作相同，工程和器件必须换成对应项。开始时可以不连接硬件，先把软件编译通过。

1. 双击桌面的 Keil uVision 5。若无图标，本机程序在 C:\Users\Li\AppData\Local\Keil_v5\UV4\UV4.exe。

2. 点击 File → Open Project，进入实板副本的 platforms\stm32\standalone 文件夹，选择下表中的工程，点击 Open。

3. 左侧 Project 窗格出现源文件分组。如果没显示，使用 View 菜单打开 Project 窗格。双击源文件即可查看代码；不要新建空工程再逐个复制文件。

4. 点击 Project → Options for Target，或工具栏魔术棒图标。先检查 Device 页，再检查 Target 页的编译器。当前目标名称带 standalone_disabled，表示交付默认关闭硬件业务。

5. 在 Target 页确认使用 Arm Compiler 6.22。若提示找不到编译器，先到 Keil 的编译器配置中注册已安装的 6.22，或补齐官方安装；不要强行改成 Compiler 5 来绕过错误。

| 角色 | 打开的工程 | Device 应匹配 |
| --- | --- | --- |
| 地面 F103 | ground_f103.uvprojx | STM32F103C8，先核对实物丝印 |
| 地面 F407 | ground_f407.uvprojx | STM32F407ZG，先核对实物丝印 |
| 机载 F407 | air_f407.uvprojx | STM32F407ZG，先核对实物丝印 |

源目录位于工作副本，不是 templates 或 cubemx。每个工程只对应一个角色；两块 F407 即使芯片相同，程序的任务也不同。

第一次先编译交付配置。点击 Project → Rebuild all target files，等待下方 Build Output 窗口结束。需要看到 0 Error(s)。F407 基线存在厂商源文件和启动汇编相关的已知警告，具体以 reports/stm32_standalone.json 为准；遇到新的警告也要保存并核对。

编译失败时，双击第一条 error 跳到位置。常见原因是没有完整解压、设备包缺失或编译器版本不对。不要因为编译失败就删除报错代码、扩大内存容量或从网上随便替换 HAL 文件。

07 启用实板配置并生成自己的程序

本节必须在第 04、05 节相关硬件条件核对后，在工作副本里操作。交付工程中的 DC_BOARD_READY=0 是软件启动开关；如果直接下载这个默认版本，业务不会运行。它不是接线正确性的自动检测。

1. 打开 Options for Target → C/C++ 页。使用 Compiler 6 时，页名可能带 AC6。找到 Preprocessor Symbols 下的 Define 文本框。

2. 找到现有 DC_BOARD_READY=0，把这一项改为 DC_BOARD_READY=1。保留其余宏，不要同时留下 0 和 1 两个定义。

3. 确认还保留 HSE_VALUE=8000000U，以及当前角色对应的宏。首次不添加波特率覆盖，使用默认 115200。

4. 点击 Output 页，把 Name of Executable 改成易辨认的名字，例如 ground_f103_board_115200。两块 F407 分别用 ground_f407_board_115200 和 air_f407_board_test。

5. 在 Output 页点击 Select Folder for Objects，选择自己新建的对应输出文件夹，例如仓库根目录下 build\board_test\ground_f103。保留 Create Executable 与 Debug Information。首次用 AXF 下载，不必勾选 Create HEX File。

6. 点击 OK，保存工程，再执行 Rebuild all target files。只有出现 0 Error(s)，且输出目录中出现本次新时间戳的 .axf，才继续下载。

| 工程 | 必须保留的角色相关宏 |
| --- | --- |
| F103 | USE_HAL_DRIVER STM32F103xB DC_STM32_F1 DC_ROLE_GROUND_F103 |
| 地面 F407 | USE_HAL_DRIVER STM32F407xx DC_ROLE_GROUND_F407 |
| 机载 F407 | USE_HAL_DRIVER STM32F407xx DC_ROLE_AIR_F407 |

为什么不只改头文件。board_config.h 中的默认值受到 #ifndef 保护；Keil 工程已经显式定义 DC_BOARD_READY=0。仅在头文件里把默认值改成 1，可能仍被工程设置覆盖。以 C/C++ 的 Define 和实际编译日志为准。

内存配置先保持原样。F103 使用 64 KiB Flash、20 KiB RAM；F407 使用 1 MiB Flash、128 KiB 普通 RAM。已有 scatter 文件、4096 字节栈和 0 字节堆。不要为了让链接通过而扩大到未经确认的容量。

需要 HEX 的情况。仅当队友使用独立烧录软件时，在 Output 中勾选 Create HEX File，再 Rebuild。HEX 与 AXF 必须来自同一次构建。HEX 自带地址；首次不建议转换成需要人工指定地址的 BIN。

08 连接 ST Link 和设置下载参数

请先只接一块 STM32 的电源和 ST-Link，保持板间 UART 及 E07 外部信号线断开。ST-Link 是下载器，USB 转串口模块不是 ST-Link。Explorer 若带有调试接口，先按其原理图确认针号，不照搬另一型号板的接口朝向。

| ST-Link 信号 | STM32 对应信号 |
| --- | --- |
| SWDIO | PA13 或板上标注 SWDIO 的引脚 |
| SWCLK | PA14 或板上标注 SWCLK 的引脚 |
| GND | 目标板 GND |
| NRST | 目标板复位脚，建议接上，便于复位连接 |
| VTref 或 VAPP | 按下载器说明接目标 3.3 V 参考电压，先核对它是不是电源输出 |

不同 ST-Link 的“3.3V”脚可能是输出或电压检测。目标板已独立供电时，不要把两个电源输出直接相连。先按该下载器说明书确定含义。

1. 断电接好线，给目标板按要求上电，再把 ST-Link 接电脑。打开 Windows 设备管理器，确认下载器没有黄色感叹号。若缺驱动，安装 ST 官方 ST-Link USB 驱动。

2. 在 Keil 打开正确工程，点击 Options for Target → Debug。选择 Use 后的 ST-Link Debugger，不要停留在 Use Simulator。

3. 点击旁边 Settings。在 Debug 页选择 Port 为 SW，或版本中名为 SWD 的选项。初次可把时钟设为约 1 MHz；连接不稳定时降到 100 kHz。能看到下载器序列号、目标电压和目标识别信息后再继续。

4. 机载板必须关闭 Trace/SWV，因为 PB3、PB4 已用于 E07 SPI。不要选 JTAG 来占用这些引脚。

5. 在 Flash Download 页核对算法，缺少时点 Add：F103 选择 STM32F10x Med-density Flash；F407 选择 STM32F4xx 1MB Flash。不选外部 Flash 算法。F103 算法支持范围可能显示 128 KiB，但本工程仍只使用 64 KiB，不要因此扩大链接容量。

6. 首次建议选择 Erase Sectors、Program、Verify，并按需要启用 Reset and Run。应用 Flash 起始地址为 0x08000000；链接容量 F103 为 0x10000，F407 为 0x100000。保留匹配算法自己的支持范围，不随意修改。不要为连接失败改 Option Bytes 或做全片擦除。

7. 回到 Utilities 页，选择同一个 ST-Link 目标驱动，或勾选 Use Target Driver for Flash Programming，确认下载与调试使用的是硬件驱动。

本次交付的工程没有预先保存 ST-Link 硬件下载配置，因此这些步骤不能省。电脑能看到 ST-Link，只说明下载器存在；还要确认它识别了目标芯片。

09 下载 STM32 并检查是否运行

下载会替换这块板原有的应用程序。如果板上有需要保留的队友程序，先索要其源码或原烧录文件。以下操作只针对明确分配给本工程的板，不改芯片读保护或其他 Option Bytes。

1. 再看一次工程名、板上角色标签、输出 AXF 的名字和时间戳。地面与机载 F407 不能互换。

2. 点击 Flash → Download，或工具栏的下载按钮，等待完成。在 Build Output 或下载窗口检查 Program 和 Verify 成功，且没有 Flash Download failed 等错误。仅出现“编译完成”不等于下载完成。

3. 按板上 RESET 键。如果没有自动运行，检查 Debug/Flash Download 中的 Reset and Run 设置。F103 正常从内部 Flash 启动时 BOOT0 应为低电平；不要把它长期放在系统串口下载模式。

4. 要检查状态，点击 Debug → Start/Stop Debug Session。若停在 main，点击 Run 或按 F5，让程序运行几秒，再点击 Stop 暂停。

5. 打开 View → Watch Windows → Watch 1，在空白行添加 dc_startup_status 和 dc_firmware_started。需要时展开变量值。确认后继续 Run，不要一直停在断点上做通信测试。

| 观察项 | 数值 | 含义及下一步 |
| --- | --- | --- |
| dc_startup_status | 0 | 尚未走完入口；先运行，或检查复位位置 |
| dc_startup_status | 1 | 外设初始化停止；默认 READY=0 也会到这里，核对宏和时钟 |
| dc_startup_status | 2 | 通信初始化失败；核对 UART/DMA，地面 F407 还需检查 RNG |
| dc_startup_status | 3 | 已进入通信轮询循环；还需继续检查链路 |
| dc_firmware_started | true 或 1 | 通信软件已启动；不代表 E07 已联通 |

首次 E07 仍断开。启动状态 3 可以成立，同时无线 FAULT 和初始化重试属于预期。这一轮只验软件启动，第 13 节接好模块后再验无线。程序没有约定某个 LED 表示成功，按变量和实际数据判断，电源灯亮不能证明程序运行。

调试暂停会影响通信。程序暂停超过 1500 ms，其他节点可能认为它离线。观察变量时短暂停下，截图后继续运行，允许它重新握手；不要把人为暂停造成的超时统计当作正常性能结果。

退出调试后，断电再上电，确认 STM32 仍能运行。依次对另外两块 STM32 重复第 06 至 09 节，每次核对角色。保留 Keil 工程、AXF 和编译日志到本次测试目录。

10 Zynq 首次运行需要哪些文件

Zynq 7020 内部既有 ARM 处理器，也有可编程逻辑。当前通信应用运行在 ARM 的 ps7_cortexa9_0 上；串口是 PS UART0，使用 MIO14 RX、MIO15 TX。这个接口无需 PL bitstream，但仍必须正确初始化 PS 时钟、DDR 和 MIO。

本轮使用 JTAG 首次加载。你需要匹配的硬件描述 HDF、由它生成的 BSP，以及编译后的应用 ELF。BSP 是板级支持包，包含本硬件对应的底层驱动；Workspace 是 SDK 保存各个项目的工作目录。三种产物必须来自同一套硬件配置。不能拿旧 UART1 EMIO 的 BSP 配新 UART0 应用，也不能把文件名相同当作版本相同。

打开 PowerShell。进入工作副本根目录，在资源管理器地址栏输入 powershell 后回车。看到终端提示符的目录是工作副本即可。下面代码逐块复制执行，不要复制说明文字。路径按本机现有安装填写；其他电脑需替换成真实安装路径。

先生成独立的硬件描述。本命令不打开或改动原 YOLO 工程。输出目录必须是尚不存在的新目录：

& 'D:\Xilinx\Vivado\2017.4\bin\vivado.bat' `
  -mode batch -source '.\tools\create_zynq_validation.tcl' `
  -tclargs '.\build\manual_hw_01'

PowerShell 行尾的反引号表示下一行还是同一条命令，后面不要加空格。也可以把三行合成一行，删除两个反引号。

等待 Vivado 结束。需要确认无 ERROR，且生成 build\manual_hw_01\dc_uart_validation.hdf。脚本还保存 validation.txt，应标明 UART0 MIO14/15、UART1 disabled。当前器件目标为 xc7z020clg400-2；首次与实物核心板核对。

然后创建 SDK 工作区和匹配的 BSP：

& 'D:\Xilinx\SDK\2017.4\bin\xsct.bat' `
  '.\tools\create_zynq_bsp.tcl' `
  '.\build\manual_hw_01\dc_uart_validation.hdf' `
  '.\build\manual_sdk_01' 115200

成功后应有 build\manual_sdk_01\dc_zynq_comm\Debug\dc_zynq_comm.elf。它仍是 READY=0 的基线应用，下一节创建明确的实板配置。另一个带 link_only_ready1 的应用只是链接检查用，不作为你的下载入口。

若提示 Refusing existing，请把新输出目录编号改为 02，并让后面的 HDF 路径一致。SDK 工作区和对应的 manual_sdk_02_sources 都必须尚不存在。脚本拒绝覆盖已有结果是正常保护，不要删除旧结果来掩盖失败。

11 在 SDK 中配置实板应用

1. 打开 Xilinx SDK 2017.4；本机入口为 D:\Xilinx\SDK\2017.4\bin\xsdk.bat。Workspace Launcher 出现时，选择刚生成的 build\manual_sdk_01 的绝对路径。若已打开其他工作区，使用 File → Switch Workspace → Other 切换。

2. 左侧 Project Explorer 应看到 dc_hw、dc_bsp、dc_zynq_comm 和一个 link_only_ready1 应用。首次只配置 dc_zynq_comm，不要选名字相似的 link-only 项目。

3. 右键 dc_bsp → Board Support Package Settings。在 standalone 参数中检查 stdin=none、stdout=none。如果更改，保存并重新生成 BSP，再编译。UART0 不能同时输出 printf 日志和通信数据。

4. 右键 dc_zynq_comm → Properties → C/C++ Build → Settings，找到 ARM v7 gcc compiler → Miscellaneous → Other flags。在原字符串末尾加一个空格，再追加 -DDC_ZYNQ_BOARD_READY=1。

5. 保留原来的 -std=c99 -Wall -Wextra -Werror 和 -DDC_UART_BAUD=115200u。确认没有相反的 READY=0，也不要在 Symbols 中重复添加 READY 或另一种波特率。

6. 点击 Apply、OK。Project → Clean，选择此应用；然后右键应用 → Build Project。看 Console 的完整构建结果和 Problems 页，要求没有编译或链接错误。

7. 在 dc_zynq_comm\Debug 中确认 ELF 更新时间。记录工作区、HDF 来源、READY=1、115200 和编译日志。这份 ELF 是你准备实板测试的应用，并未因此自动变成实板已验收版本。

菜单名称可能随 SDK 语言略有差异。关键是修改当前应用的 C 编译预处理定义，检查实际命令出现一次 -DDC_ZYNQ_BOARD_READY=1，并保留一致的波特率。

修改哪个源码。创建 BSP 脚本会复制源文件到 SDK 应用。以后在仓库里修改代码，旧工作区未必同步更新。最容易检查的方法是用新编号重新运行第 10 节，再重复本节配置；不要以为旧 ELF 自动包含刚改的源码。

不要做的操作。不要给当前应用加 xil_printf 到 UART0，不要为看到串口文字把 BSP stdout 改回 UART0，不要在当前 MIO 路线加载旧 U5/T5 XDC。日志已经放入 RAM，第 12 节会介绍查看方法。

12 通过 JTAG 加载 Zynq 和观察运行

本节是首次内存加载，不是往板载 Flash 写最终镜像。先断电，将领航者板上 BOOT 拨码的 1、2 都拨到 ON，再上电，进入 JTAG 启动模式。依据为厂家《领航者ZYNQ开发板规格书V1.2》第 3.3 节。按实物 ON 丝印判断方向，不照搬照片中的上下方向。

1. 将兼容的 JTAG 下载器连接板上 JTAG 接口，再连接电脑。板子单独按厂家要求供电。P5 的协议隔离跳帽保持第 04 节状态，CH340 串口连接不能替代 JTAG。

2. 在 SDK 选中 dc_zynq_comm，打开 Run → Debug Configurations。左侧选 Xilinx C/C++ application (System Debugger)，新建配置；不选 GDB 或 QEMU。Debug Type 选 Standalone Application Debug。

3. 在 Target Setup 页，Connection 选 Local，Hardware Platform 选 dc_hw，Initialization File 选当前工作区的 dc_hw/ps7_init.tcl。勾选 Reset entire system、Run ps7_init、Run ps7_post_config；不要勾选 Program FPGA。这保证先复位并初始化 PS 和 DDR，再加载应用。不要选旧工程的初始化脚本。

4. 在 Applications 页选择处理器 ps7_cortexa9_0，勾选 Download Application，Project Name 选 dc_zynq_comm，Application 指向本次 dc_zynq_comm/Debug/dc_zynq_comm.elf，勾选 Stop at program entry。不要选 link-only 应用。

5. 点击 Debug，成功时进入 Debug 视图，程序停在入口或 main。点击 Resume 或按 F8，让它运行几秒，再 Suspend 查看变量；使用完继续 Resume。停在入口只证明加载完成，还没证明应用通信正常。

6. 在 main_hooks.c 中查看 started、node 和 port，在 Expressions 或 Variables 中展开。找不到 static 变量时，可双击该文件函数代码左侧边栏设置断点，Resume 后暂停查看。看完取消断点再 Resume，避免循环每轮都停下。

正常启动后，started 应为 true。与地面 F407 握手完成后，node.ready 应为 true，node.session 非零。如果程序从 main 返回，重点检查 PS 初始化、READY 宏、UART0 BSP 和中断配置；不能以“ELF 下载完成”代替运行检查。

RAM 日志。在 Expressions 中添加 dc_zynq_debug_log。它包含 512 字节环形缓冲区，count 是有效字节数，head 是下一写入位置，overwritten 是覆盖计数。首次启动可在缓冲内容中找到 drone_comm UART0 MIO14/15 ready。它不是始终以零结尾的字符串；环回后从 (head + 512 - count) % 512 开始读取 count 字节。

停止和重来。点击 Terminate 结束本次调试；若断电，重新执行目标复位、PS 初始化、ELF 下载和 Resume。当前没有断电自动恢复这个 JTAG 应用的机制。

13 怎样判断四节点通信成功

程序没有配套图形上位机，也不会在串口助手中打印一行行中文遥测。它发送的是 COBS 加零字节定界的二进制协议。串口助手显示乱码或不显示文字，都不能单独判断失败；不要向业务串口发送随意文本来“试一下”。

主要从地面 F407 观察。在 Keil 打开 platforms\stm32\common\main_hooks.c，在 dc_firmware_poll 的可执行行设置断点，Run 后暂停，展开文件内的 app。在此作用域中 Watch 才容易找到该 static 变量。看完取消断点再 Run，避免循环每轮都停下。若被优化隐藏，可在副本中降低 C 优化后 Rebuild，仍须检查内存和编译结果。

| 地面 F407 观察项 | 正常时应看到 |
| --- | --- |
| app.node.ready | true，HUB 自身已启动 |
| app.node.peers[2].ready | true，地面 F103 握手成功 |
| app.node.peers[3].ready | true，Zynq 握手成功 |
| app.node.peers[4].ready | true，机载 F407 经过无线握手成功 |
| app.node.telemetry_rx | 在四节点正常运行时持续增长 |
| app.node.telemetry_valid | true，当前有新鲜的模拟遥测 |
| app.node.video_rx | Zynq 连通后增长，约每 500 ms 上报 |
| app.node.video_valid | true，收到新鲜状态，但不表示真实视频已锁定 |

默认 HUB 每 100 ms 尝试一次遥测查询；在途事务未完成时会跳过新查询。因此不用先点击某个“开始采集”按钮，也不能简单要求计数每秒严格增加 10。

建议按四步验收。第一步只连接 F103 与地面 F407，检查 peer 2；第二步添加 Zynq，检查 peer 3 和 video_rx；第三步连接两端 E07 并启动机载板，检查 peer 4 和 telemetry_rx；第四步连续运行至少 60 秒，记录开始、结束计数和异常计数。这个 60 秒只是首次冒烟检查，不代表长期可靠性认证。

F103 或机载 F407 上可查看 app.radio.state 和 app.radio.stats。正常接收空闲期常处于 DC_RADIO_RX，发送期间会切换状态；rx_valid、tx_ok、地面端的 transaction_ok 应有进展。同时看 app.rf_reinit_count 与 app.rf_reinit_failures：反复初始化会清掉 radio 内部统计，不能仅靠 io_errors、recoveries 判断。持续失败时检查 SPI、电源、天线与 GDO0。

模拟标志不能忽略。HUB 的 latest_telemetry.payload[2] 的模拟标志为 1；latest_video_status.payload[0] 为模拟，payload[1] 为 0，表示实际视频未锁定。计数增长只证明对应的通信路径工作。

14 断线测试和进阶测试的边界

先记录，再制造断线。正常运行时记下地面 F407 的 telemetry_rx、video_rx 和会话值。不要在测试同时让调试器长期暂停程序；观察用短暂停或经确认可用的实时读取。

1. 保持 F103、地面 F407、机载 F407 运行，只暂停 Zynq 应用超过 2 秒，模拟它不再发消息。地面 F407 应将对应状态判为超时，video_valid 变 false；无线遥测仍应继续增长。

2. 恢复 Zynq 运行，等待重新握手，观察视频状态恢复。此项证明软件路径的隔离；真正拔线测试应断电操作，单独记录，不能把调试暂停记成电气热拔插通过。

3. 在其余节点保持运行时，按机载板 RESET。观察该节点重新握手、旧遥测过期后重新获得新数据，不靠重启整个系统恢复。

4. 断电检查后制造无线断开，再上电测试，记录重试、超时和恢复计数。不要通过拔天线来模拟无线断开；可暂停或关闭远端节点。

固定测试请求。协议已实现 TEST_REQUEST 和 TEST_RESULT，PC 回归中已验证，但当前固件没有面向零基础用户的按键菜单或“发送测试包”按钮。默认上板自动跑的是遥测查询。不能把 telemetry_rx 增长等同于固定测试包下行验收。

如果需要固定测试包验收，由负责固件的同学在独立测试副本中，通过 dc_node_request() 从 HUB 主循环发起请求，检查 TEST_RESULT 的事务引用和回显载荷，再恢复普通版本。不要在中断中发送，不要在调试 Watch 里随意调用有副作用的函数。该测试接口的使用约束见 include/dc_node.h 和 docs/bring_up.md。

时序测试。TX 20 ms、发送结束后回复 30 ms、退避 5/10 ms、最多两次重试和总截止期 200 ms 是软件目标值。需要逻辑分析仪记录实际 SPI/GDO/UART 时间，PC 测试通过不能代替实测。当前 CC1101 完整复位与重配包含同步操作，累计耗时和对 UART 的影响尤其需要实测；不要对外宣称硬实时期限已验收。

只用心跳测试遥测过期。需要专门的故障注入方式阻止新遥测但保留心跳，不能简单暂停全部节点来代替。坏 CRC、旧会话、DMA 溢出等也是进阶故障测试；零基础首次操作先完成正常路径，并把这些项目保留为待测。

15 怎样调整参数和恢复旧版本

每次只改变一个明确目标，保存旧版本，记录修改位置，然后重新编译所有受影响节点。不要一边改接线、一边改波特率、同时又换无线参数，否则失败后难以定位。

把有线波特率从 115200 改为 460800。先确认 115200 已实测通过、PA2/PA3 波形正常，再执行下面步骤。

1. 复制当前通过的整个工程为新副本，保留 115200 的 AXF、ELF 和测试记录。

2. 在 F103 与地面 F407 的 Keil Options for Target → C/C++ → Define 中各增加一次 DC_UART_BAUD=460800。保留 READY=1 和原角色宏，Rebuild，输出名改成包含 460800。

3. Zynq 使用新的 SDK 工作区重新运行 create_zynq_bsp.tcl，最后一个参数从 115200 改成 460800；同一份 MIO HDF 可继续使用。按第 11 节启用 READY=1 并编译。也可在已明确核对的工作区替换原 -DDC_UART_BAUD=115200u，但不能重复保留两种值。

4. F103、地面 F407、Zynq 三者都更新完后再测试。AIR 当前没有这条有线 UART，无线速率不会因为这个宏变成 460800。

5. 重复第 13 节和波形检查。失败时，三台一起恢复保存的 115200 构建，不要只回退其中一台。

| 想改的内容 | 当前来源 | 初学者建议 |
| --- | --- | --- |
| 有线波特率 | include/dc_link_config.h 和编译宏 | 按上面统一更改 |
| 板级引脚 | 下文列出的各平台板级文件 | 先改接线表，再由固件同学改 GPIO、复用、DMA 和 IRQ |
| F103 或 F407 晶振 | HSE 宏、时钟初始化、实物晶振 | 已按 8 MHz 建立；换板需重新核对完整时钟树 |
| 查询、心跳、节点超时 | include/dc_node.h | 初次保留 100、500、1500 ms |
| 无线期限与重试 | include/dc_radio.h 和驱动 | 初次不改，修改须重新验证时序与重复请求 |
| 无线频率、速率、功率 | src/dc_radio.c 中的 profile 和功率配置 | 两端必须匹配；先核对模块、寄存器计算及测试要求 |
| 模拟遥测值 | src/dc_node.c | 修改数值不等于接入真实传感器 |

STM32 板级文件是 platforms/stm32/common/board_config.h 和同目录的 board_peripherals.c；Zynq 板级文件是 platforms/zynq/board_config.h。这些同名文件不能相互替代。

CubeMX 什么时候用。以后换引脚时，可在 CubeMX 中 File → Open Project 打开真正 .ioc，检查 Pinout & Configuration、Clock Configuration、Project Manager，再生成到独立副本。当前通信程序使用手动 HAL 初始化，不能直接覆盖 main、MSP、IRQ；需要固件同学合并，避免出现两套同名函数。

16 常见问题按这个顺序排查

Keil 找不到头文件或源码。确认整个包已经解压，工程在完整目录结构内。不要把 .uvprojx 单独搬到桌面。再检查设备包和 deps 是否齐全。

提示找不到编译器或许可证。核对 Arm Compiler 6.22 的真实安装位置及合法可用授权，保存完整错误。不要通过改成 ARM Compiler 5 或删除编译选项碰运气。

No ST-Link detected。先检查 USB 数据线、USB 口和驱动，再检查设备管理器；此错误发生在电脑到下载器之间，还没轮到排查业务程序。

检测到 ST-Link 但 No target connected。检查目标板供电、共地、SWDIO/SWCLK、目标电压参考和 NRST；降低 SWD 时钟。必要时在 ST-Link 设置中尝试 Connect under Reset，并确认 NRST 已连接。不要启用读保护或执行解除保护来试错。

Flash Download failed。先看是否选对 Device、ST-Link 驱动和 Flash 算法，再检查当前 AXF 是否刚编译成功、容量是否匹配。保存首条下载错误，不能只截“失败”弹窗。

下载成功但 dc_startup_status 为 1。先核对实际编译命令的 READY=1，然后排查 HSE 和时钟初始化。为 2 时检查通信初始化，HUB 还要查 RNG；为 3 但不联通时检查线和另一端程序。

SDK 下载 ELF 后 DDR 写入失败或程序跑飞。确认是本次 HDF/BSP，先复位并执行配套 ps7_init 和 ps7_post_config，再下载。不要直接更改链接地址来绕过 DDR 初始化问题。

SDK 主程序运行后退出。默认 READY=0 会导致启动失败返回；还要查 GIC、UART0、IRQ 和 BSP stdin/stdout 设置。Console 没有文字是本方案正常现象，去看 RAM 日志。

串口有乱码。这是二进制协议，先检查解码方式而不是改成别的波特率。确认两端均为 115200 或均为 460800，8N1，共地，TX/RX 交叉，且没有混入 printf 输出。

E07 一直失败。核对供电、SPI、CSN、GDO0、天线和双端配置，并查看 app.rf_reinit_failures 是否增长。读到整组 00 或 FF 不能证明 SPI 成功；PARTNUM 预期为 00，VERSION 应既非 00 也非 FF。初始化成功后仍需进入接收就绪并完成双端收发。

刚看完变量就出现超时。先恢复所有调试器 Run/Resume，等待重新握手，再观察。暂停中的程序不收发数据，这不是正常运行条件。

17 SD 启动和 YOLO 到哪一步

Zynq 的 SD 卡自动启动尚未交付。当前没有最终 FSBL、BOOT.bin 或实板验证过的启动包。第一轮使用第 10 至 12 节的 JTAG 路径；不要把 .elf 改名为 BOOT.bin，也不要拿旧工程镜像替代。

以后做 SD 启动时，工程负责人需要先准备匹配硬件的 FSBL，检查其全部日志路径不会向协议 UART0 发送文本，使用 SDK 的 Create Boot Image 按 FSBL、必要时的 bitstream、应用 ELF 的顺序生成镜像，再按厂家要求准备 SD 卡和启动拨码。完成断电重启、协议纯净性和异常恢复实测后，才发布可直接照做的 SD 烧录包。当前不应让初学者凭本段独立拼装最终启动镜像。

YOLO 是另一条工作线。本地 yolo_prep 和 yolo_accel 保存模型准备、参数处理和卷积原型。已有 PC 逐层比较，以及单个卷积核的 HLS C 仿真、综合和 RTL 协同仿真。它们尚未形成完整 YOLO 网络的 FPGA 加速系统。

| 项目 | 当前状态 | 你现在能做什么 |
| --- | --- | --- |
| 通信源码和工具链 | PC 已验证，已编译 | 按本手册做首次实板联调 |
| E07 与串口硬件通信 | 尚未实板验收 | 接线、测波形、记录联调结果 |
| Zynq 模拟视频状态 | 软件已实现 | 观察状态计数，保留模拟标志 |
| 完整 YOLO 上板 | 尚未完成 | 不在通信包中寻找 YOLO 烧录文件 |
| 摄像头实时图像 | 尚未接入当前通信应用 | 后续确定采集、缓存与算法接口 |
| 飞控与电机输出 | 不属于本轮通信测试 | 不把本程序用于实际飞行 |

原有 D:\FPGA\zynq_yolo 工程继续保留。不要为了通信串口测试，直接覆盖它的工程、约束或 bitstream。未来仍以 PL 承担主要视觉计算为目标；本手册不会把“模拟视频状态成功”计作“YOLO 已上板”。

18 每次测试应留下什么记录

把下面项目复制到本次 my_board_records 中。结果只用“未执行”“失败”“通过”三种明确状态；软件测试、编译通过和实板通过分开记录。

| 记录项 | 本次填写 |
| --- | --- |
| 操作者和日期 | ________________________ |
| 源码提交或原始 ZIP 名称 | ________________________ |
| 板角色、板版本、芯片丝印 | ________________________ |
| 跳帽状态与接线照片文件名 | ________________________ |
| 电源电压、信号电平和共同 GND | ________________________ |
| 软件与编译器版本 | ________________________ |
| READY 宏、波特率、无线配置 | ________________________ |
| AXF 或 ELF 路径及构建时间 | ________________________ |
| Zynq HDF、BSP、PS 初始化来源 | ________________________ |
| 下载校验与启动状态 | ________________________ |
| 60 秒前后遥测和视频计数 | ________________________ |
| 超时、恢复、错误计数变化 | ________________________ |
| 断线、重启测试与波形文件 | ________________________ |
| 最终结论与尚未完成项目 | ________________________ |

向队友反馈故障时。同时提供板角色、源码版本、完整第一条错误、接线照片和复现步骤。描述例如“地面 F407，115200，READY=1，启动状态 3，peer 2 一直 false”，比“烧不进去”更容易定位。

第一次应完成的最小结果。三块 STM32 均能明确下载并进入状态 3；Zynq 能经匹配的 PS 初始化加载 ELF；地面 F407 能看到 F103 和 Zynq 握手；E07 双端接好后模拟遥测增长；Zynq 停止时无线仍继续。每一项完成后留下证据，未完成的保留待测。

进一步资料均在工程 docs 目录：接线查 proposed_wiring.md，详细验收查 bring_up.md，软件版本查 toolchain.md，协议查 protocol.md，最新复查查 deep_review_20261006.md。新手首次操作以本手册顺序为主，遇到实物与资料不一致时记录差异，再更正对应配置。